УДК 531.36 : 534.1

Интегрируемые динамические системы

осцилляторов

Н. Н. Макеев

Институт проблем точной механики и управления РАН

Россия, 410028, Саратов, ул. Рабочая, 24

nmakeyev@mail.ru; (845) 272-35-33

Рассматриваются задачи интегрирования в квадратурах нелинейных уравнений движения системы осцилляторов с двумя степенями свободы, движущейся в потенциальном силовом поле. Исследуется многообразие стационарных движений системы и их устойчивость. Проводится редуцирование динамических систем.

Ключевые слова: система осцилляторов; интегрирование; стационарное движение; редукция.

Введение

Система осцилляторов применяется в качестве универсальной динамической модели механических объектов, таких как сложные механические системы. В основу такого представления положены динамические аналогии, связанные с колебательными процессами, происходящими в упорядоченных детерминированных структурах и их декомпозициях. Примерами-представителями такого рода структур являются: одномерная решетка взаимосвязанных частиц, система маятников, цепочка постоянных магнитов, ряд однотипных акустических резонаторов. В данных аналогиях движению механического объекта ставится в соответствие колебание определенной системы осцилляторов, имеющей такое же число степеней свободы, как и сопоставляемый с ней объект.

Представляет интерес исследование свойств движения таких механических объектов (и сопоставляемых с ними систем осцилляторов), структура и конфигурация которых позволяет проинтегрировать их уравнения движения в конечном виде (в замкнутой форме).

Динамические системы осцилляторов с сильной нелинейностью в общем случае не допускают их интегрирование в конечном виде. В силу этого далее рассмотрим ограниченную задачу интегрирования нелинейных уравнений движения системы осцилляторов с двумя степенями свободы, движущейся в потенциальном силовом поле.

1. Предварительные положения

Рассмотрим движение нелинейной системы осцилляторов с двумя степенями свободы в евклидовом конфигурационном пространстве, происходящее в потенциальном силовом поле. Система находится на голономных стационарных удерживающих связях; ее положение относительно инерциальной системы отсчета определяется обобщёнными координатами θ, φ.

Обозначим: mij (i = 1,2; j = 1,2,3) − параметры конфигурации системы; U(θ, φ) − потенциальная функция из класса C1(θ, φ),

F(ϕ)=m21sin2ϕ+m23cos2ϕ−m22sin2ϕ,  G(ϕ)=m12sinϕ+m13cosϕ. 	(1)

Зададим гамильтониан системы в виде

Γ=12F(ϕ) θ2−2G(ϕ) θϕ +m11ϕ2−U(θ,ϕ) .(2)

Тогда уравнения движения системы осцилляторов в силу равенств (1), (2) примут вид

F(ϕ) θ−G(ϕ) ϕ+F'(ϕ) θϕ−G'(ϕ) ϕ2=Uθ ,

m11ϕ−G(ϕ) θ−12F'(ϕ) θ2=Uϕ .	(3)

Здесь и всюду далее Uθ, Uφ − частные производные от функции U по θ, φ; штрих обозначает дифференцирование по φ. Система уравнений (3) − основная динамическая система − является нелинейной шестипараметрической системой с алгебраическим инвариантом

Γ(θ,ϕ)=h (h=const) .	(4)

При этом критериальное условие положительной определенности квадратичной по θ,ϕ формы в выражении (2) есть

F(ϕ)>0, P (ϕ)=m11F(ϕ)−G2(ϕ)>0.	(5)

Динамическая система (3) в общем случае не интегрируема. Однако естественно предположить, что при некоторых ограничениях, налагаемых на структурно-динамиче- ские параметры механической системы и структуру силового поля, эта система уравнений может иметь независимый алгебраический инвариант, дополнительный по Уиттекеру [1] к инварианту (4), находящийся с ним в инволюции [2]. Здесь имеется в виду существование инварианта во всем фазовом пространстве данной системы, поскольку полный набор независимых инвариантов системы уравнений всегда существует в малой окрестности ее неособой точки [3].

В случае существования дополнительного инварианта система (3) вполне интегрируема по Буру–Лиувиллю [3]. Поэтому в дальнейшем задача интегрирования данной системы рассматривается как ограниченная задача (задача с заданными ограничениями) на некотором подмножестве полного интегрального многообразия системы.

2. Случаи интегрируемости основной

динамической системы

Для системы уравнений (3) введем ограничения, наложенные на структурно-дина-мические параметры объекта. Поскольку данная система удовлетворяет условиям теоремы П.Штеккеля [4], то поставленная ограниченная задача разрешима. Рассмотрим некоторые случаи интегрирования в квадратурах.

Случай 1. Система осцилляторов и силовое

поле структурно симметричны

Существование структурной симметрии механической системы и потенциального силового поля составляет необходимую предпосылку интегрируемости в квадратурах ее динамической системы [2].

Примем условия симметричности

m21=m23≠0, m22=0	(6)

и в силу соотношений (1) приведем систему (3) к виду

ddtm21θ−Gϕ ϕ=Uθ,m11ϕ−G(ϕ) θ=Uϕ.	(7)

Если U =U(φ), то θ − циклическая координата и, в силу первого уравнения (7), существует инвариант данной системы. На нулевом уровне этот инвариант будет

m21θ−G(ϕ) ϕ=0.	(8)

Из второго уравнения системы (7) и соотношения (8) имеем

t−t0=±ϕ0ϕm11m21−G2(ϕ)m212U(ϕ)+C dϕ.	(9)

В равенстве (9) C − постоянная интегрирования, φ0 = φ(t0). Знак в правой части этого равенства выбирается из условия t > t0. Если ра-

венство (9) обратимо, то можно установить явную зависимость вида φ = φ(t). Тогда из соотношения (8) квадратурой определяется зависимость вида θ = θ(t).

Соотношение (9) может быть получено и в силу алгебраического инварианта

m11ϕ2−m21θ2=2U(ϕ)+C,

взятого для системы (7) при условии H = 0.

Имеет место и другая форма данного решения. В силу равенства (8) получаем

θ(ϕ)=θ0+1m21ϕ0ϕG(s) ds.

Это соотношение совместно с формулой (9) определяет φ-параметрическую форму зависимости вида θ = θ(t).

В случае, при котором U = U(θ, φ), система (7) при определенных ограничениях может быть редуцирована (это показано далее).

Случай 2. Потенциал силового поля имеет вид U = U(φ)

В этом случае переменная θ также является циклической координатой системы (3) и имеет место алгебраический инвариант

V(ϕ, θ, ϕ)≡F(ϕ) θ−G(ϕ) ϕ=H	(10)

(H = const), частным случаем которого является равенство (8).

Соотношение (10) является интегралом Э.Нетер, порожденным группой симметрий. Он непосредственно следует из одноименной теоремы [2] в силу соответствия всякой однопараметрической группе диффеоморфизмов конфигурационного многообразия системы (3), сохраняющих гамильтониан, алгебраическому инварианту данной системы. Поскольку скобка Пуассона [Γ, V] = 0, то, согласно [5], независимые инварианты (4), (10) находятся в инволюции. Тогда, согласно [2], система (3) интегрируема по Лиувиллю.

Исключая из равенств (2), (4), (10) величину θ, получаем

t−t0=∓ϕ0ϕQ1(s) ds,	(11)

где

Q1(ϕ)=P(ϕ)2h+UF(ϕ)−H2−1 >0.	(12)

Знак в правой части равенства (11) выбирается из условия t > t0. Квадратурное равенство (11) неявно определяет зависимость вида φ =

= φ(t). Если такая явная зависимость существует в силу обратимости соотношения (11), (12), то из равенства (10) следует

θ=θ0+t0tH±G(r)Q1(r)dτF(r).	(13)

Здесь r = φ(t) − функция, полученная обращением зависимости (9); θ0 = θ(t0).

Таким образом, равенство (13) и обращённая зависимость (11), (12) замыкают интегрирование системы (3) для этого случая.

Имеет место и другой подслучай интегрируемости системы (3), когда при условиях (6) второе уравнение этой системы в силу инварианта (10) приводится к виду

P(ϕ) ϕ+12P'(ϕ) ϕ2=m21U'(ϕ) ,	(14)

где P(φ) определяется равенством (5). В результате из уравнения (14) следует

P(ϕ) ϕ2=2m21U(ϕ)+C0,	(15)

где C0=P0ϕ02−2m21U0;нулевой нижний индекс здесь и всюду далее соответствует значениям величин при t = t0.

Из равенства (15) следует

t−t0=∓ϕ0ϕQ2(s) ds,	(16)

где

Q2(ϕ)=P(ϕ)2m21U(ϕ)+C0−1 >0.	(17)

Соотношение (17) является аналогом равенства (12), а значения функции U(φ) при m21 ≠ 0 ограничены условием

U(ϕ)≠U0−2m21−1P0ϕ02.

Полагая, что зависимость, определяемая соотношениями (16), (17), обратима, в силу инварианта (10) получаем равенство вида (13), в котором величина Q1 заменена на Q2 согласно выражению (17).

Если H = 0, то, в силу (10), получаем

θ ϕ=θ0+ϕ0ϕF−1(s) G(s) ds.

Тогда это соотношение совместно с равенствами (11), (16) определяет φ-параметрическую форму зависимости вида θ = θ(t).

3. Маятниковое движение

Наложим на параметры конфигурации системы ограничения

m12=m13=m22=0, m21≠0.	(18)

Тогда система (3) и инвариант (2), (4) принимают вид

F(ϕ)θ +F'(ϕ)θϕ=Uθ,	(19)

m11ϕ−12F'(ϕ) θ2=Uϕ,F(ϕ) θ2+m11ϕ2−2U(θ,ϕ)=2h,      (20)

где, согласно равенствам (1),

F (ϕ)=m21sin2ϕ+m23cos2ϕ, F'(ϕ)=(m21−m23)sin2ϕ .	(21)

В частности, для случая симметрии, при котором

m21=m23,	(22)

согласно равенствам (21), (22) соотношения (19) приводятся к виду

m21θ=Uθ, m11ϕ=Uϕ,	(23)

а в инварианте (20) F(φ) = m21.

Таким образом, уравнения системы (1), (3) при ограничениях (18), (22) приводятся к виду уравнений движения (23) свободной материальной точки в конфигурационной плоскости с координатами θ, φ в силовом поле, потенциал которого U(θ, φ) [1].

Если U = U(φ), то из равенств (10), (20) вне ограничения (22) следует

m11ϕ2=2[U(ϕ)+h]−H2F−1(ϕ)≡m11Φ(ϕ) ,

откуда имеем

t−t0=±ϕ0ϕ[Φ(s)]−12ds.	(24)

Если квадратура (24) обратима, то, в силу инварианта (10), определяется явная зависимость вида θ = θ (t).

Пусть для системы (19) имеет место потенциал вида U = U(θ); представим его при условии (22) тригонометрической формой

U(θ)=a11cosθ+a12sinθ (−π<θ<π) ,	(25)

где a11, a12 − заданные постоянные − характеристики силового поля. Обозначая

a11=m21ncosα, a12=m21nsinα, n=(m21)−1a112+a122,

представим систему (23) в виде

θ+nsin(θ−α)=0, ϕ=0.	(26)

Полагая ϑ=θ−α ,приведем первое уравнение (26) и инвариант (20) к форме

ϑ+nsinϑ=0,ϑ2−2ncosϑ=2h1,	(27)

где

2h1=θ02−2(m21)−1(a11cosθ0+a12sinθ0) .

Угол α определяется равенствами

(cosα, sinα)=a112+a122−12 (a11, a12) .

Равенство (27) является уравнением маятника для силового поля с потенциалом (25). Согласно второму уравнению (26)

ϕ=ϕ0 t+ϕ0.	(28)

Таким образом, движение системы в силовом поле с потенциалом (18), (25) при условиях (22) является суперпозицией либрационного движения по углу θ с периодом T = 2πn−1∕2  при m21 > 0 или апериодического движения (при m21 < 0) и равномерного вращения по углу φ согласно равенству (28).

4. Формы представления потенциала силового поля

Примем представление потенциала силового поля в виде

U(θ,ϕ)=f(θ)⋅g(ϕ)+u(ϕ).	(29)

Здесь обозначено

f(θ)=[f1 f2 f3]T, g(ϕ)=[1 cosϕ sinϕ]T, fs(θ)=as1sinθ+as2cosθ (s=1, 2, 3), u(ϕ)=a23sinϕ+a33cosϕ,	(30)

где aij (i, j = 1, 2, 3) − заданные постоянные, являющиеся характеристиками силового поля. Выражению (29) соответствует матрица коэффициентов A = [aij]3×3,в которой a13 = 0.

Потенциал вида (29) представляет определённый класс аналитических выражений для потенциальных стационарных однородных силовых полей. В частности, это представление характеризует, помимо однородного гравитационного поля, его структурные аналоги: поле электростатических зарядов (в случае, при котором его силовые линии прямолинейны и параллельны) и поле сил светового давления (для случаев, при которых оно является потенциальным [6]). Для однородного гравитационного поля выражение (29) принимает известный вид [7].

Некоторые частные случаи выражения для потенциала (29), представляющие интерес в связи с интегрированием исходной динамической системы, таковы. Потенциал U зависит только от одной из переменных θ, φ, если в равенствах (30), помимо остальных условий, имеем aij = 0 (i = 2, 3; j = 1, 2). При этом, если в дополнение к данному выполняются условия

a23=a33=0, a112+a122≠0,

то U = U(θ). В случае, при котором имеют место дополнительные ограничения

a11=a12=0, a232+a332≠0,

получаем зависимость вида U = U(φ).

Представление вида U(θ, φ) = U1(θ)U2(φ) имеет место, если a1j = ai3 = 0 (i = 2, 3; j = 1, 2)

и выполняется по крайней мере одно из условий

a212+a222≠0, a312+a322≠0.

Зависимость вида U(θ, φ) = U1(θ) + U2(φ) имеет место, если аналогичным образом удовлетворяются условия a2j = a3j = 0 ( j = 1, 2) и неравенства

a112+a122≠0, a232+a332≠0.

5. Cтационарное движение

Под стационарным движением системы понимается множество ее состояний, удовлетворяющих  условиям

θ=ω1, ϕ=ω2 ω12+ω22≠0 ,	(31)

где ω1, ω2 − постоянные, значения которых определяются в дальнейшем.

Полагая U = U(φ), представим инварианты (4), (10) для состояния (31) в виде

Γ≡12F(ϕ)ω12+m11ω22−G(ϕ)ω1ω2−U(ϕ)=h, V≡F(ϕ)ω1−Q(ϕ)ω2=H.

Составим интегральную связку

W=Γ (ω1,ω2,ϕ)−λV(ω1,ω2,ϕ) ,	(32)

где λ − множитель Лагранжа. Эту связку можно истолковать как линейное пространство данных инвариантов, принимаемых за базисные, над собственно евклидовом пространством переменных θ, φ.

Согласно необходимому признаку существования условного экстремума функции W (32) имеем

q1=W1≡F(ϕ)(ω1−λ)−G(ϕ)ω2=0 ,q2=W2≡− G(ϕ)(ω1−λ)+m11ω2=0 ,	(33)

q3=Wϕ≡12F'(ϕ) ω12−G'(ϕ)ω1ω2− −λF'(ϕ) ω1−G'(ϕ)ω2−U'ϕ=0 .	(34)

Здесь W1, W2, Wφ − частные производные от W по ω1, ω2, φ, соответственно;

F'(ϕ)=(m21−m23)sin2ϕ−2m22cos2ϕ , G'(ϕ)=m12cosϕ−m13sinϕ.

Уравнения состояния (33), (34) совместно с уравнениями системы (3) определяют возможные стационарные состояния механической системы в силовом поле с потенциалом вида U(φ). Эти состояния можно трактовать как непустое множество критических точек инварианта (4) на уровне циклического инварианта (10).

В силу принятых соотношений (5) система уравнений (33) однозначно разрешима относительно ω1, ω2.

Положим

m21≠m23, m22≠0,tg 2ϕ≠2m22(m21−m23)−1,	(35)

в силу чего из системы уравнений (33), (34) следует

ω1=λ=±−2[F'(ϕ0)]−1U'(ϕ0)12, ω2=0.	(36)

Выражение (36) для ω1 имеет место, если

F'(ϕ0) U'(ϕ0)< 0.	(37)

Другим выражением для параметра ω1 при HF(φ0) ≠ 0 в силу инварианта (10) и второго равенства (36) является

ω1=H[F(ϕ0)]−1.

Уравнения системы (33), (34) можно интерпретировать как множество преобразований Лежандра (ПЛ) (контактного преобразования или инволюции Лежандра [2]) вида

(ω1, ω2, φ) → (q1, q2, q3). Тогда многообразие стационарных движений в новых переменных определяется соотношениями

qi=0 (i=1, 2, 3) .	(38)

При этом в исходных переменных многообразие (38) совпадает с ядром данной системы ПЛ, а стационарные состояния системы осцилляторов, соответствующие невырожденному ПЛ, устойчивы по отношению к исходным переменным.

Определитель Якоби ПЛ в силу соотношений (33), (34) и второго равенства (36) приводится к виду

J(ϕ)=−P(ϕ) F'(ϕ) U'(ϕ)F'(ϕ)′, F'(ϕ)≠0. (39)

Согласно равенствам (36), (39) для уравнений стационарности имеем

J(ϕ0)=12P(ϕ0)F'(ϕ0)ω12′=0,

в силу чего данная группа ПЛ − вырожденная. Это соответствует вырожденному стационарному состоянию

ω1=± Ω , ω2=0,	(40)

где постоянная Ω > 0 определяется начальным значением ω1=θ0 и связана с величиной φ0 первым равенством (36).

Таким образом, стационарным состоянием системы осцилляторов вида (31) при условиях (35), (37) является вырожденное состояние (40).

В случае вырожденного ПЛ, при котором J(φ) = 0, часть величин qi (38) определяет независимые переменные, полностью характеризующие множество состояний системы. Эти состояния содержатся в данной вырожденной части многообразия ее стационарных движений, что позволяет исследовать в данных переменных аналитическую устойчивость всего множества движений системы, содержащихся на этом подмногообразии [8]. Это утверждение основано на классической теореме Рауса–Ляпунова об устойчивости [9].

Примером силового поля, в котором реализуется движение (40), согласно первому равенству (36), является поле из класса возможных с потенциалом

U(ϕ)=−12Ω2F(ϕ) < 0,	(41)

представимым в виде

U(ϕ)=14Ω2[(m21−m23)cos2ϕ+ +2m22sin2ϕ] .	(42)

При этом должны выполняться первые два ограничения (35) и

tg 2ϕ≠(2m22)−1(m23−m21) .

На множестве допустимых значений φ0 тригонометрическая форма (42) является отрезком ряда Фурье для потенциала с периодом 2π,  удовлетворяющим условию (37).

6. Устойчивость стационарного

движения

Устойчивость состояния (40) исследуется по Раусу–Ляпунову [10, 11]. В силу циклического инварианта (10) представим аддитивную часть функции Рауса (функцию позиционных переменных) в виде

R(ϕ)=− 2F(ϕ)−1H2 < 0 ,            (43)

где H ≠ 0 в силу соотношений (10), (31), (40).

Для потенциальной энергии Π приведенной по Раусу механической системы согласно равенству (43) имеем

Π (ϕ)=−[R (ϕ)+U(ϕ)] .               (44)

Тогда в силу выражения (44) необходимое условие существования стационарного движения системы имеет вид

−Π'(ϕ0)≡2F2(ϕ0)−1H2F'(ϕ0)+U'(ϕ0)=0. (45)

Уравнение (45) определяет критическую точку φ = φ0 функции Πϕ . Отсюда коэффициент устойчивости, введенный А.Пуанкаре, для состояния (40) выражается равенством

c0=Π''(ϕ0) ,	(46)

где

Π''(ϕ)=2F3(ϕ) −1H2L (ϕ)−U''(ϕ) , L (ϕ)=2F'(ϕ) 2−F(ϕ) F''(ϕ) .	(47)

Выберем силовое поле с потенциалом (41), для которого примем H ≠ 0. Тогда в силу соотношений (35), (41), (45) имеем

F(ϕ0)=± Ω−1H ,	(48)

где знак в правой части будет выбран согласно первому условию (5).

Применяя равенства (35), (41), (46) − (48), получаем c0 > 0, что соответствует локальному минимуму функции Πϕв стационарном движении. Вместе с тем корни определяющего уравнения (45) с потенциалом (41) непрерывно зависят от характерных параметров Ω, H. В силу этого, согласно теореме Рауса–Ляпунова, стационарное движение (36), (40) системы осцилляторов устойчиво на множестве величин {φ, ω1, ω2}.

Поскольку выражение для инварианта (10) непрерывно на данном множестве равномерно по t, то в силу теоремы об устойчивости [12] устойчивость данного стационарного движения на этом множестве является равномерной.

7. Редукция системы уравнений

движения

Уравнения системы (3) в общем случае обладают сильной нелинейностью, что существенно затрудняет интегрирование системы в конечном виде. Процедурой, способствующей поиску и нахождению точных частных решений, является редуцирование данной системы к одному уравнению, определяющему для одной из обобщенных координат θ, φ.

Поскольку общего алгоритма редуцирования систем такого типа, по-видимому, не существует, рассмотрим некоторые частные случаи, обусловленные особенностями структуры данного силового поля.

В силу соотношений (5) система уравнений (3) может быть приведена к виду

P (ϕ) σ−N(ϕ) Φ=0,	(49)

где обозначено

σ=[θ ϕ]T, N(ϕ)=m11 G(ϕ)

Система уравнений (49) редуцируема к определяющему уравнению для координаты φ в случае, при котором потенциал силового поля с точностью до произвольного ненулевого постоянного множителя имеет вид

U(θ, ϕ)= θ[F(ϕ)] −1.	(50)

Действительно, соответствующее уравнение системы (49) в силу равенств (2), (4), (50) приводится к виду

P(ϕ)ϕ+12P'(ϕ)ϕ2=G(ϕ)F(ϕ)+h F'(ϕ) .	(51)

Уравнение (51) интегрируется в квадратурах путем сведения его к линейному по ϕ2 уравнению первого порядка с интегрирующим множителем P−1(ϕ) , где величина P определяется равенством (5).

Зависимость вида (50) при определенных ограничениях может быть истолкована следующим образом. Если для заданных конфигурационных параметров системы имеет место соотношение

m21m23−m222= 0

и в силу первого условия (5) можно положить

Fϕ=u2ϕ , где величины F, u определяются равенствами (1), (30), то потенциал (50) может быть представлен в виде

U(θ, ϕ)=θ[u(ϕ)] −2.	(52)

При получении зависимости (52) принято

a23=− m21, a33=m23, a23a33=− m22 ,

причем

tg ϕ≠m23m21 m21≠ 0 .

Другой случай редуцирования относится к системе уравнений (3), когда потенциал силового поля принимает вид U=Uϕ и имеет место инвариант (10) (случай 2 п.2). Исключая из второго уравнения этой системы величину θ в силу данного инварианта, в результате получаем

P(ϕ) ϕ−12G (ϕ) G'(ϕ)+G (ϕ)F (ϕ)′F(ϕ) ϕ2= = Q (ϕ) ,	(53)

где

Q (ϕ)= 12H2F' (ϕ)F (ϕ)+ F (ϕ) U'(ϕ) .

Если выбрать конфигурацию системы осцилляторов согласно ограничениям

m12=m13=0 ,

составляющим часть условий (18), то редуцированное уравнение (53) упрощается и принимает вид

m11F(ϕ) ϕ=Q (ϕ) .	(54)

Уравнения (53), (54) также интегрируемы в квадратурах.

Преобразуем систему уравнений (7), которая в силу соотношений (5) приводится к виду

P(ϕ) σ−M(ϕ)Ψ= 0 ,	(55)

где

Ψ=Φ1 , Uϕ T, Φ1 (θ, ϕ, ϕ)=Uθ+G'(ϕ) ϕ2 ,

P (ϕ)=m11m23−G2(ϕ) > 0 ,

а матрица M = N при F ϕ=m23.

Система уравнений (55) допускает редуцирование в случае силового поля с потенциалом вида

U(θ, ϕ)=Aθ+F2(ϕ) dϕ ,	(56)

где A = const ≠ 0, F2(ϕ)∈C0 − функция, определенная на множестве допустимых значений потенциала U.

Действительно, для зависимости (56) уравнение системы (55), содержащее ϕ, приводится к виду

P(ϕ) ϕ−G(ϕ) G'(ϕ) ϕ2=m23F2(ϕ)+AG(ϕ) ,	(57)

где F2 (ϕ)=u'(ϕ) . Уравнение (57) интегрируется в квадратурах, а потенциал (56) в этом случае с точностью до аддитивной постоянной представляется выражением

U(θ, ϕ)=Aθ+u (ϕ) .

Рассмотрим редуцирование системы уравнений (19). Исключая из второго уравнения этой системы в силу инварианта (20) величину θ, получаем

m11 ϕ+F'(ϕ)F (ϕ)12m11 ϕ2−U (θ, ϕ)−h= =Uϕ (θ, ϕ) ,	(58)

где F, F' определяются равенствами (21).

Если U=U ϕ, то уравнение (58) является определяющим для координаты φ и редуцирование на этом завершается. В случае, при котором U=Uθ, ϕ , это уравнение, приведённое к виду

D (ϕ)≡F (ϕ) ϕ+12F'(ϕ) ϕ2=1m 11L(θ, ϕ) ,	(59)

где D − символ дифференциального оператора, причем

L (θ, ϕ)=∂∂ϕF (ϕ) U(θ, ϕ)+h F'(ϕ) ,

является определяющим для координаты φ в случае, при котором потенциал силового поля представляется в виде

U(θ, ϕ)=[F(ϕ)] −1  F1(θ)+F2(ϕ) dϕ .	(60)

Здесь F1, F2 − произвольные функции, такие, что F1(θ)∈C 1, F2(ϕ)∈C 0.

Редуцированное уравнение, являющееся определяющим относительно φ, в силу соотношения (59) для силового поля с потенциалом вида (60), будет

D (ϕ)=m11−1[F2(ϕ)+h F'(ϕ)] ,	(61)

где D (ϕ) определяется равенством (59). Уравнение (61) также интегрируется в квадратурах.

Согласно равенству (60) выражение F(ϕ) U(θ, ϕ) является частным видом соотношения (29), который реализуется при зависимостях F1=f1(θ) , F2=u' (ϕ) , fr (θ)≡0 , где  r = 2, 3. Здесь функции fr(θ) определяются равенствами (30) и fr≡0 в силу принимаемых условий arp= 0  (r=2, 3; p=1, 2) .

Заключение

Нелинейная система осцилляторов с двумя степенями свободы типа (3) может быть принята в качестве структурно-динамической модели для ряда задач динамики механических систем. Эти задачи объединены общим свойством − структурным изоморфизмом, при котором для группы задач может быть принята одна общая динамическая модель. К такого рода задачам относится задача о движении в потенциальном поле твердого тела, находящегося на шарнирно-стержневых связях. Эта задача для случая движения тела в однородном гравитационном поле исследована качественными методами в работе [7].

К данному типу задач относится и задача об угловом движении космического аппарата с гравитационной системой ориентации (системой Passive Gravitational Attitude Control System − PGAC), разработанной и внедрённой в США. В этой системе для крепления стабилизатора к аппарату применен двухстепенной подвесной шарнир [13].

К указанному классу задач относятся и задачи о движении в однородном поле силы тяжести двухзвенного физического маятника (например, задача [14]), а также задачи о движении робота-манипулятора типа "трипод" с двумя вращательными степенями свободы. Манипуляторы этого типа построены на основе многосекционных механизмов с параллельной структурой. Разработка такого рода манипуляторов на основе проектов OCTOR и Oct. Arm. проводится рядом университетов США.

Применение предложенной обобщенной модели механической системы позволяет исследовать свойства движения всего класса однотипных объектов с двумя степенями свободы и тем самым избежать решения поставленной задачи для каждого отдельного механического объекта.

Список литературы

- Уиттекер Е.Т. Аналитическая динамика. М.; Л.: ОНТИ, 1937. 500 с.

- Арнольд В.И. Математические методы классической механики. М.: Наука, 1974. 431 с.

- Арнольд В.И. и др. Математические аспекты классической и небесной механики // Итоги науки и техники. Соврем. проблемы матем.: Фундам. направл. Т.3. М.: ВИНИТИ, 1985. 304 с.

- Парс Л. Аналитическая динамика. М.: Наука, 1971. 635 с.

- Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. М.: Физматгиз, 1958. 468 с.

- Коган А.Ю., Кирсанова Т.С. Термомеханические явления в движении относительно центра масс космического аппарата с солнечным стабилизатором // Космические исследования. 1992. Т.30, вып. 3. С.312−320.

- Болотник Н.Н. Движение абсолютно твердого тела на двухстепенном шарнире в однородном поле тяжести // Приклад. математика и механика. 1995. Т.59, вып.6.. С.908−915.

- Иртегов В.Д. Стационарные движения уравновешенного твердого тела и их устойчивость // Тр. Казан. авиационного ин-та. 1964. Вып. 83. С. 62−70.

- Ляпунов А.М. О постоянных винтовых движениях твердого тела в жидкости // Собр. соч. М.: Изд-во Акад. наук, 1954. Т.1. С. 276−320.

- Раус Э.Дж. Динамика системы твердых тел. В 2 т. М.: Наука, 1983. Т.1. 464 с.

- Ляпунов А.М. Общая задача об устойчивости движения. М.; Л.: Гостехиздат, 1950. 471 с.

- Руш Н., Абетс П., Лалуа М. Прямой метод Ляпунова в теории устойчивости. М.: Мир, 1980. 300 с.

- Paul B., West J.W., Yu E.Y. A passive gravitational attitude control system for satellites // Bell Systems Technology Journal. 1963. Vol.42, № 5. P. 2195−2238.

- Чешанков Б.И. Резонансные колебания крутильного физического маятника // Прикладная математика и механика. 1972. Т.36, вып. 1. С. 129−138.

Integrable dynamic problems of an oscillators

N. N. Makeyev

Problems of Precision Mechanics and Control Institute Russian Academy of Sciences

Russia, 410028, Saratov, Rabochaya st., 24

nmakeyev@mail.ru; (845) 272-35-33

Considered the problem integration of the system nonlinear equations movement for oscillators with two-degree freedom in the conservative field of forces. It is discovered manifold of stationary movement of the system and her stability. Made reduction of the system equation  of movement.

Key words: oscillator; integration; stationary movement; reduction.

© Макеев Н. Н., 2012